# Tutorial UniCAM – Corte de Chapas

Este é um tutorial desenvolvido para mostrar as facilidade de operação do Sistema UniCAM para Corte de Chapas. Nele, você aprenderá como fazer de forma fácil e rápida, o encaixe de peças numa chapa (Nesting).

Existem várias formas de executar o Nesting com o UniCAM, estaremos mostrando algumas delas. Vamos iniciar com a forma mais fácil. Preencher uma chapa inteira com o mesmo perfil (peça).

Na tela inicial, escolha uma das chapas conforme a imagem abaixo. E clique OK.

Caso você não tenha essa chapa no banco, escolha qualquer uma delas e clique OK.

Aparecerá uma nova janela para confirmarmos os parâmetros da chapa.

Verifique se o parâmetro Dist. peças está “5”. Essa distância é para evitar a sobreposição das peças. Preencha com os dados e clique OK

Aparecerá uma outra janela para configurar a Ferramenta de corte. Clique OK

Em seguida será necessário salvar o programa.

Será aberta uma janela para que você digite o nome do programa. Digite o nome do programa e clique OK

Vamos desenhar agora um Perfil, utilizando a opção Perfil Catalogado “I”.

Clique num ponto qualquer fora da área da chapa, conforme a  figura ao lado



Após dar o segundo clique aparecerá uma janela para editar os parâmetros.

Altere para os parâmetro mostrados a seguir e clique OK. O comando “Ponto” não importa muito neste caso, mas este deve ser aplicado fora da área da chapa, neste caso fiz a esquerda da chapa, no segundo quadrante.

-----Fazendo as aplicações-----

Repetir aplicações de Nesting

Ao acessar o comando, o sistema ficará aguardando a escolha de um perfil para fazer o nesting com preenchimento total ou parcial da chapa.

Clique dentro do Perfil “I”. Em seguida,  clique com o botão direito do mouse.

Note que o Perfil selecionado aparecerá já com uma Margem, a qual definimos no início deste tutorial.

Pressione a tecla “C”  para ativar o controle de colisão.

Com o mouse, coloque a peça dentro da chapa. NÃO CLIQUE.

Utilize o teclado para encaixar a peça, basta pressionar uma vez a tecla “esquerda”, espere a peça encostar e pressione a tecla “baixo”. Ao encostar, pressione “ENTER”.

Ou se preferir utilizar o mouse, encoste a peça e clique para aplicar.

Aparecerá uma janela já informando os parâmetros para preenchimento total da chapa, inclusive com número total de peças

Voce poderá alterar os parametros NX (n˚ de peças no eixo X), NY (n˚ de peças no eixo Y), e NP (n˚ de peças no total).

Se preferir já cortar as peças, ligue a opção “Executar corte” para abrir os parâmetros de corte. Clique OK para confirmar. As peças aparecerão já espalhadas e automaticamente abrirá a janela para executar o corte das peças.

Marque a opção “Todos os perfis”.

Pronto.

Temos uma chapa inteira cortada com a mesma peça.

Para termos uma simulação do corte das peças, entre no comando Mostrar percurso.

----> Ligue o botão “Simular usinagem”

Para sair da simulação clique em “Encerrar simulação

Veremos agora o complemento desse comando REPETIR.

Agora vamos fazer a aplicação de 2 perfis diferentes.

Primeiramente vamos cancelar as aplicações já feitas, para isso clique neste ícone

O sistema pergunta com que nome você quer salvar o arquivo com as aplicações

Caso NÃO queira aproveitar as aplicações, clique OK que irá salvar com o mesmo nome, porém, sem as aplicações e cortes. Se quiser salvar, altere o nome e clique OK.

O arquivo com as aplicações e corte foi gravado como “Tutorial1” e o arquivo “TUTORIAL” agora está sem as aplicações e cortes, e é o que permanece aberto.

Vamos criar agora um Perfil Catalogado Retangular

Clique conforme a imagem a seguir ----->

Assim como aconteceu no Perfil Catalogado “I”, ao dar o segundo clique, aparecerá uma janela para editarmos os parâmetros.

Altere para os valores mostrados acima e clique OK

Teremos as 2 peças para aplicar.

Vamos fazer a repetição do perfil “I” do mesmo modo que fizemos anteriormente, porém quando aparecer a janela com a quantidade de peças, NÃO ligue o comando “Executar corte”.

Clique OK.

As aplicações serão feitas e aparecerá uma mensagem perguntando se deseja permanecer com os mesmos dados da repetição anterior

Clique SIM

Em seguida, selecione o Perfil retangular e clique com o botão direito do mouse.

Posicione esse perfil no intervalo entre os primeiros perfis “I”, conforme a imagem mostra e clique para confirmar.

A janela aparecerá com os dados da repetição.

NÃO ligue o “Executar corte”. Clique OK

O UniCAM fará as aplicações mantendo o mesmo passo, preenchendo os espaços.

As aplicações serão feitas e aparecerá a mensagem perguntando se deseja permanecer com os mesmos dados da repetição anterior, clique NÃO.

Entre novamente no comando Repetir e escolha só o perfil retangular.

Vamos aplicá-lo acima dos perfis “I”. Posicione esse perfil dentro da chapa e com o mouse ou teclado, encoste-o conforme a imagem mostra e clique (ou pressione “ENTER”) para confirmar.

Ligue o comando “Executar corte”  e clique OK

Veja os perfis retangulares aplicados e como ligamos o comando “Executar corte” a janela com parâmetros de corte aparece.

Observe que existe um comando “Pós Processar”, este serve para, após gerar o corte das peças, executar automaticamente o pós processador (programa que converte para código G de seus CNC's). No momento não vamos utilizar, caso queira, é necessário antes de tudo ter uma licença do software UniCAM, que pode ser adquirida para avaliação do software.

Clique OK na janela Cortar e simule a usinagem e veja o resultado

Para termos uma simulação do corte das peças, entre no comando Mostrar percurso.

Ligue o botão “Simular usinagem”

Para sair da simulação clique em “Encerrar simulação”

Desenvolvido por Rafael Ávila

GHL Automação Industrial ltda.

www.unicam.com.br